# SOP — Políticas y Gestión de Neumáticos

Pilar: Flota · Punto DPO: 3.4 · Requisitos: R3.4.3, R3.4.4
Estado: BORRADOR para revisión · Elaborado: 25/08/2026 · Revisión: 0

## 1. Objetivo

Definir cómo se controla, se rota, se recapa y se da de baja cada cubierta de la flota, con medición mensual de profundidad y presión, para que el reemplazo se decida por el estado real de la goma y no por el km teórico, y para que un desgaste anormal se detecte como síntoma de alineación, presión o carga.

## 2. Alcance

Todas las cubiertas instaladas en unidades obligadas al control: camiones y autoelevadores. Las cubiertas de acoplado se controlan junto con el tractor. La rueda de auxilio se inventaría pero no entra en el cálculo de desgaste: viaja, no apoya.

## 3. Definiciones

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Ronda | Medición mensual de toda la flota con calibre. Es la unidad de dato del programa. |
| Profundidad de dibujo | Milímetros de goma remanente, medidos con calibre en el canal de referencia de la banda. |
| Mínimo legal / de circulación | 3 mm. Por debajo, la cubierta sale de circulación. |
| Nivel de alerta | 5 mm. A partir de acá se programa el reemplazo o el recapado. |
| Recapado | Reconstrucción de la banda de rodamiento. La cubierta vuelve con más goma que la que tenía: corta el tramo de medición. |
| Tasa de desgaste | Milímetros consumidos cada 1.000 km. Es lo que permite proyectar el cambio. |
| Números de fuego | Identificación grabada en el flanco. Es la matrícula de la cubierta. |

## 4. RACI

| Actividad | SDF | PM / Operario | JDL | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta de la cubierta con sus números de fuego | R | C | A | I |
| Ronda mensual de medición | A | R | I | — |
| Control de presión | A | R | I | — |
| Rotación y alineación | R | C | A | C |
| Envío y recepción de recapados | R | C | A | R |
| Baja y disposición final | R | C | A | R |
| Análisis de desgaste y plan de acción | R | I | A | I |

R el que hace · A el dueño del indicador · C consultado · I informado.

## 5. Flujograma

- Alta de la cubierta: se registra con números de fuego, marca, medida, tipo (nueva o recapada) y su dibujo declarado.

- Montaje en una posición de una unidad.

- Ronda mensual: se mide profundidad y presión de cada posición.

- ¿Profundidad menor a 5 mm? Sí → se programa reemplazo o recapado. No → sigue.

- ¿Profundidad menor a 3 mm? Sí → la unidad no sale hasta reemplazarla.

- Al desmontar: recapado (vuelve al circuito) o baja (sale como residuo, con certificado).

- Cierre mensual: cobertura de la ronda, conformidad, desgaste por unidad y por eje, plan de acción sobre los desvíos.

## 6. Campo de aplicación

CD y taller. La medición la hace el operario en el playón, con calibre, unidad por unidad.

## 7. Desarrollo

### 7.1 Alta e identificación

Cada cubierta se da de alta con sus números de fuego, marca, medida y tipo. El dibujo que se carga en el alta es el declarado del modelo, no una medición: sirve para saber con cuánta goma entró, pero no es un punto de medición contra el cual restar. La app lo distingue explícitamente.

### 7.2 Ronda mensual

Una vez por mes se mide toda la flota obligada, no una muestra. Por cada posición se registra profundidad y presión.

- Siempre el mismo canal, el del centro de la banda. El canal del hombro tiene otra profundidad, y cambiar de canal entre rondas mete una diferencia que después se lee como desgaste.

- Nunca sobre el testigo de desgaste: el resalto que aparece cada tanto dentro del canal está a 1,6 mm del fondo, así que apoyar la varilla ahí hace leer unos 2 mm de menos. Como el testigo está en todas las cubiertas, el error se repite en toda la unidad y la ronda entera queda inservible.

- Calibre, no regla ni estimación visual. Cerrado tiene que marcar 0,00 antes de empezar la ronda; si no, se pone en cero.

- El km de la medición no se le pide al que mide: lo estampa la app desde el odómetro de las lecturas reales de la unidad, si hay una lectura buena dentro de los 7 días.

- La ronda se carga desde Mis neumáticos (operario) o desde el módulo de Neumáticos (supervisión).

Cobertura completa o el dato no sirve: en agosto de 2026 se midieron 5 unidades de 16. Sin la flota completa cada mes no hay con qué comparar, y el desgaste por km no converge nunca. La cobertura de la ronda es, por ahora, el indicador más importante del programa.

Por qué el punto de apoyo es una regla y no un consejo: se descartaron dos rondas enteras por leer bajo, la del 14/09/2026 en cuatro unidades y la del 13/08/2026 en el AE908DH, ésta última hasta 3 mm por debajo de lo real. En los dos casos el instrumento no tuvo nada que ver: un calibre digital se equivoca en centésimas de milímetro, no en milímetros. Lo que mueve milímetros es el punto donde se apoya. Una medición que lee bajo no molesta sólo a esa cubierta: la ronda siguiente parece que la goma creció, el cálculo de desgaste corta el tramo y la cubierta queda sin tasa.

### 7.3 Presión

Rango de trabajo: 90 a 120 psi. La presión se controla en frío. Una presión baja sostenida se ve después como desgaste en los hombros de la banda; una presión alta, como desgaste en el centro.

### 7.4 Rotación y alineación

La rotación se programa según el desgaste medido, no por calendario fijo. Se dispara cuando dos cubiertas del mismo eje muestran tasas de desgaste distintas entre sí por encima del 40 %: eso no es la goma, es alineación, presión o carga. La alineación se verifica al reemplazar cubiertas de dirección y ante cualquier desgaste irregular.

### 7.5 Recapado

Se envía a recapar la cubierta que llega al nivel de alerta con la carcasa en condiciones. Se registra el remito de envío, y al volver se registra el retorno con el dibujo declarado por el recapador. Ese valor también es nominal, no medido.

### 7.6 Baja y disposición

La cubierta que llega al mínimo o presenta daño estructural se da de baja con su comprobante y sale por el circuito de residuos, con certificado de disposición final y sus números de fuego. Ver el SOP de Disposición de Residuos de Mantenimiento (1.4).

### 7.7 Desgaste por km

La tasa se calcula sobre las mediciones de ronda, ajustando una recta sobre todos los puntos del tramo de vida vigente. Se lee a dos niveles:

- Por unidad y eje: junta los puntos de las cubiertas del eje, converge antes y es el número que se usa para decidir.

- Por cubierta: sirve para detectar la que se sale del promedio de sus pares.

Con dos rondas la tasa todavía no significa nada: la dispersión del calibre es más grande que el desgaste de un mes. Se necesitan entre 5 y 8 rondas mensuales seguidas con la flota completa para que el número sea utilizable.

## 8. Control e indicadores

| Indicador | Cálculo | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Medición de neumáticos (cobertura) | Cubiertas medidas en el mes ÷ cubiertas instaladas obligadas | 100 % | Mensual |
| Conformidad de neumáticos | Cubiertas medidas dentro de norma ÷ cubiertas medidas | 100 % | Mensual |
| Desgaste por 1.000 km | Pendiente de la recta ajustada sobre las rondas, por unidad y eje | A definir cuando haya 5 rondas | Mensual |
| Cubiertas fuera del promedio de sus pares | Cubiertas con desvío mayor a 40 % contra su unidad+eje | 0 | Mensual |

## 9. Registros

- Inventario de cubiertas con números de fuego, posición y estado (app).

- Mediciones por ronda, con profundidad, presión y km (app, permanente).

- Remitos de recapado y comprobantes de baja (app).

- Certificados de disposición final (app, solapa Residuos).

## 10. Control de revisiones

| N.º | Responsable | Cargo | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | SDF | Elaboración del procedimiento (borrador) | 25/08/2026 |
| 1 |  | SDF | Punto de apoyo del calibre en 7.2: canal del centro, nunca sobre el testigo de desgaste, y verificación del cero. Se agrega la nota con las dos rondas descartadas por leer bajo. | 21/10/2026 |
| 2 |  |  |  |  |